LoggerLeser

V 1.2 R4

Kurzanleitung

Autor: sprut

Stand: 07.06.2001

Inhalt:

1	Einleitung	2

2	Grundeinstellung	2

3	Verbindung mit dem Logger herstellen	3

4	Konfiguration eines Loggers	3

5	Auslesen der gespeicherten Daten	5

5.1	Auslesen aus einem Logger	5

5.2	Auslesen aus einem Palm-Pilot	6

5.3	Auslesen mit einem sehr langsame PCs	6

6	Daten Speichern	6

7	Bekannte Probleme	7

Abbildungen:

Abbildung 1 Startfenster	2

Abbildung 2 COM-Schnittstellen Setup	3

Abbildung 3 Empfang der Konfiguration	4

Abbildung 4 Konfiguration festlegen	4

Abbildung 5 Kontrolle der neuen Konfiguration	5

Abbildung 6 Daten übertragen	6

Abbildung 7 Daten auswählen	7

# Einleitung

Das Programm LoggerLeser dient zum Einlesen von Logger-Daten in den PC. Dazu ist der PC über eine serielle Schnittstelle mit

- einem Logger mit Treibertransistoren im COM-Port (alter Logger ohne Taste),

- einem Logger ohne Treibertransistoren im COM-Port (neuer Logger ohne Taste) oder

- einem Palm Pilot mit dem Programm D-Logger von D. Meissner

zu verbinden.

Die vom Logger oder vom Palm-Pilot übernommenen Daten können anschließend in einer „*.csv“-Datei gespeichert werden, die vom Programm Excel weiterverarbeitet werden kann.

# Grundeinstellung

Nach dem Start des Programms unter Windows ist zunächst folgendes Programmfenster zu sehen:

Abbildung 1 Startfenster

Wird das Programm das erste mal benutzt, oder wurde seit der letzen Benutzung die serielle Schnittstelle gewechselt, ist es nötig, durch Drücken des 3. Buttons in der Buttonleiste (Com-Schnittstellen-Setup) die richtige Schnittstelle einzustellen.

Bei der erstmaligen Benutzung eines LoggerLeser-Programms öffnet sich das COM-Schnittstellen-Setup-Fenster selbständig.

Abbildung 2 COM-Schnittstellen Setup

Da alle Logger und auch das Palm-Pilot-Programm mit 9600 Baud, 8 Datenbits und 1 Stoppbit arbeiten, sollte hier nur die Port-Einstellung an die verwendete Schnittstelle (COM1/COM2) angepaßt werden.

Beim verlassen des Setuip-Fensters werden die neuen Einstellungen in der Datei „loggerc.ini“ im Windows-Verzeichnis dauerhaft abgespeichert.

# Verbindung mit dem Logger herstellen

Nach der Einstellung der COM-Schittstelle ist wieder das Startfenster (Abbildung 1 Startfenster) zu sehen. Falls ein Datenlogger (kein Palm-Pilot) angeschlossen ist, muß dieser jetzt ausgeschaltet sein oder vor dem Drücken der nächsten Taste ausgeschaltet werden!

Der Logger (oder Palm-Pilot) wird über ein serielles Kabel an den PC angeschlossen. Nun wird der „Konfiguration Lesen“ Button oder der „Daten einlesen“-Button gedrückt.

# Konfiguration eines Loggers

Der Datenlogger wird softwaremäßig konfiguriert, d.h. vor dem Flug wird über die serielle Schnittstelle eingestellt, welche Werte während des Fluges aufgezeichnet werden sollen und wie oft diese Werte gemessen werden.

Diese Konfiguration kann sowohl mit dem D-Logger-Programm am Palm-Pilot wie auch mit dem LoggerLeser-Programm am PC erfolgen.

Dazu wird der „Konfiguration Lesen“ Button gedrückt.

Das Programm wartet nun auf die ersten Daten vom Logger/Palm. Deshalb ist der Logger nun einzuschalten. Dazu stehen ungefähr 8 Sekunden zur Verfügung. Nach dem Einschalten überträgt der Logger seine momentane Konfiguration zum Programm, und das Programm stellt diese wie folgt da:

Abbildung 3 Empfang der Konfiguration

Im Konfigurationsfenster bedeutet:

- RC1..RC4:	die vier am Logger anschließbaren Fernsteuerkanäle

- Höhe:	der barometrische Höhensensor

- Speed:	der Geschwindigkeitssensor mit Flügelrad

- AD2:	der zweite frei verfügbare analoge 12-Bit-Eingang

- Telemetrie:	Umschaltung auf Live-Funkübertragung

- Abtastrate:	der Zeitabstand zwischen 2 Messungen

Der Bediener kann nun die Konfiguration ändern oder die im Logger gespeicherten Daten auslesen.

Die momentane Konfiguration wird gerade vom Programm angezeigt. Ist für den nächsten Flug eine andere Konfiguration gewünscht, so ändert man im Konfigurationsfenster einfach die Einstellung.

Sobald eine Einstellung geändert wurde, erscheint der Button „Konfiguration festlegen“. Nachdem die neue Konfiguration eingestellt wurde, drückt man diesen Button, und die neue Konfiguration wird in den Logger übertragen und dort abgespeichert.

Abbildung 4 Konfiguration festlegen

Zur Kontrolle liest das Programm die neue Konfiguration noch einmal aus und stellt sie da:

Abbildung 5 Kontrolle der neuen Konfiguration

Das Programm wird nun beendet, und der Logger ausgeschaltet.

++ACHTUNG++

Daten die mit einer bestimmten Konfiguration aufgezeichnet wurden, können nur ausgelesen werden, wenn der Logger noch die selbe Konfiguration hat. Sollte man versehentlich die Konfiguration geändert haben, bevor man einen Flug ausgelesen hat (kann auch durch die Autokonfigurationsfunktion der RC-Kanäle des Loggers passieren) lassen sich die Daten noch retten, wenn man die alte Konfiguration wieder einstellt und danach die Daten ausliest.

# Auslesen der gespeicherten Daten

## Auslesen aus einem Logger

Dazu wird der „Daten einlesen“ Button gedrückt.

Nach dem Einschalten des Loggers wird der Inhalt des Datenspeichers des Loggers zum PC übertragen.

Es kommt oft vor, daß man sich nicht für den ganzen Speicherinhalt interessiert sondern nur für den letzten Flug. Hinter den Daten des letzten Fluges steht dann noch überflüssiger Datenmüll. Dann ist es sinnvoll, den Datenstrom zu unterbrechen, wenn alle interessanten Daten im PC sind. Dazu schaltet man dann den Logger aus, oder trennt das serielle Kabel. Das Programm erkennt das Ende des Datenstroms.

Um zu er kennen, wann der interessierende Flug vollständig übertragen wurde, zeichnet das LoggerLeser-Programm während der Datenübertragund eine Flug-Höhenlinie. Da zu Beginn der Datenübertragung die Menge der zu lesenden Daten noch nicht bekannt ist, kann es vorkommen, das der Platz für die Flug-Höhenlinie zu klein ist, und mehrfach beschrieben wird. Nach dem Ende der Datenübertragund wird das Höhenprofil deshalb noch mal mit einem optimierten Zeitmaßstab gezeichnet.  Die Zeitskala ist in Minuten unterteilt.

Abbildung 6 Daten übertragen

## Auslesen aus einem Palm-Pilot

Ist die serielle Schnittstelle richtig eingestellt können Daten aus einem Palm-Pilot ausgelesen werden, die vorher vom Logger in den Palm-Pilot überspielt wurden.

Dazu ist im Palm-Pilot das Programm D-Logger von D. Meissner zu starten und ein gespeicherter Flug auszuwählen.

Wird im Programm LoggerLeser der Button „Konfiguration lesen“ oder der Button „Daten einlesen“ gedrückt, wartet das Programm ca. 8 Sekunden auf eintreffende Daten. In dieser Zeit muß die „SEnd“-Funktion des D-Logger-Programms am Palm-Pilot gestartet werden. Das LoggerLeser-Programm erkennt, daß sich ein Pilot am seriellen Port befindet und beginnt sofort die Daten aus dem Palm-Pilot zu übernehmen. Dabei wird wie üblich die Höhenlinie mitgezeichnet.

Nach der Übertragung wird die Höhengrafik noch mal neu gezeichnet und das Programmfenster entspricht dann dem nach einer Datenübertragung vom Logger (Abbildung 6 Daten übertragen).

## Auslesen mit einem sehr langsame PCs

Falls zum Auslesen des Loggers oder des Palm ein sehr langsamer PC (z.B. 486er mit 25 MHz) verwendet wird, wird das LoggerLeser-Programm beim Daten einlesen „hinterherhängen“. Dabei tritt kein Datenverlust auf. Wird aber der Logger beim Daten übertragen abgeschaltet, um die Datenübertragung zu stoppen, wird der Logger noch längere Zeit Daten aus einem Puffer (im PC) auslesen, und nicht sofort das Daten einlesen abbrechen.

# Daten Speichern

Man kann den vollständigen Datensatz, oder nur einen Ausschnitt speichern.

Soll nur ein Ausschnitt gespeichert werden, so ist dieser durch Klicken mit der Maus auf die Höhengrafik auszuwählen. Mit der linken Maustaste wird der Anfang und mit der rechten Maustaste das Ende des Datenausschnitts festgelegt. Datenbereiche, die nicht gespeichert werden sollen, stellt das Programm invers da:

Abbildung 7 Daten auswählen

Das eigentliche Speichern der Daten erfolgt durch Drücken des zweiten Buttons in der Buttonleiste des Programms (Daten für Excel speichern). In einem Dialogfenster  erfolgt dabei die Festlegung es Dateinamens.

# Bekannte Probleme

1)

Logger ohne bidirektionale serielle Verbindung werden nicht unterstützt. Diese alten Logger erkennt man am Tastschalter, der sich am seriellen Portanschluß befindet.

2)

Einige residente Programme blockieren serielle Ports und verhindern so ihre Nutzung durch LoggerLeser. Ein Beispiel ist  das Hotsync-Tool der Palm-Pilot-Computer. Diese Programme müssen beendet werden (aus der Task-Leiste entfernt), bevor LoggerLeser die selben Ports benutzen kann.

3)

Die Grafikkarte des PC darf nicht auf „große Schriftarten“ eingestellt sein. Ansonsten verschieben sich Bedienfelder des LoggerLeser-Programms, und die grafische Ausgabe kann gestört sein.